Unter Schmierung aller beweglicher Teile versteh ich (und auch Audi laut Wartungsanweisung "Instandhaltung ganaugenommen Stand 2005) folgendes:

1. Türfeststeller und Schließzylinder schmieren:



2. Drehfalle Türschloß schmieren:



3. Verdeckverriegelung, Stopper und Führungen am Verdeckgestell schmieren:



Verdeckverriegelung vorn an den Zapfen, an den Führungsschienen für den Schließkeil und an den Verriegelungshaken (Pfeile) schmieren



Links und rechts am Fahrzeug die Führungen an den Lagerböcken schmieren



Links und rechts am Fahrzeug die Stopper (Pfeil) schmieren



Links und rechts am Fahrzeug die Stopper (Pfeil) schmieren

--------------------

Laut Audi für alles Schmiermittel: "G 052 778 A2" verwenden. Ich verwende z.B. für die Türen weisses Schmierfett aus dem Industriehandel... Bekommst aber was vergleichbares z.B. bei ATU oder im gut sortierten Baumarkt...

Ich für meinen Teil kontrolliere die Verdeckdichtungen und die beweglichen Teile schon einmal im Monat.... wenns nötig ist, dann wird geschmiert, wenn nicht is auch i.O. ....